| ### 1 1-1 | لوحـات التوزيع - الضغـط المنخفض: توريد وتركيب لوحة توزيع طراز (DPMSQ) حسب الرسومات والمواصفات ومن إنتاج شركة مارلين جيران أو أراب أو ما يماثلهما. ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التركيب والتوصيل والاختبار وخلافه وكل ما يلزم لإتمام العمل علي الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات | عدد | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | كالبند السابق ولكن اللوحة طراز (L.C.P) وتحتوى على: - عدد 1مفتاح ثلاثى للتحكم فى النجفه الكبيره - عدد 3 مفتاح ثنائى للتحكم فى نجفة المدخل وكشافات من (F1) - عدد 12مفتاح أحادى للتحكم فى باقى دوائر الأناره بواقع مفتاح لكل دائره. | عدد | 1 |  |  |  |  |
| 1-3 | كالبند السابق ولكن اللوحة طراز (F.C.P)وتحتوى على: -عدد 4 مفتاح تحكم فى مراوح السقف ( مفتاح سرعات) | عدد | 1 |  |  |  |  |
| 2 2-1 | مخـارج الـبرايز والقـوي: توريد وتركيب مخرج بريزة (3POLE) (10 أمبير- 250 فولت) من النوع جويس أو لاجراند أو ما يماثلها ومحمل على البند العلبة واللقمه والشاسيه وكذلك الغطاء المعدني ماركة كوب أو يونج أو ما يماثلهما ومحمل على البند مواسير ال P.V.C وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات وخلافه وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات. | عدد | 20 |  |  |  |  |
| 2-2 | كالبند رقم (2-1) ولكن بريزة من النوع ضد المياه WEATHER PROOF | عدد | 4 |  |  |  |  |
| 2-3 | توريد وتركيب مخرج سويتش فيوز الخاص بالسخان الكهربائي سعة (26أمبير-250فولت) .ومحمل على البند المفتاح والعلبة الخاصة به وكل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاختبار حسب المواصفات والرسومات طراز بيتشينو أو مايماثله | عدد | 2 |  |  |  |  |
| 2-4 | كالبند السابق ولكن سويتش فيوزخاص بوحدة التكييف (32 أمبير-250 فولت) بغرفة الأمن الداخليه | عدد | 10 |  |  |  |  |
| 3 3-1 | الدوائـر العمـوميـة: توريد وتركيب دائرة عمومية قطاع 3×4مم2 نحاس ومحمل علي البند الخراطيم المقاومة للحريق قطر 20مم وعلب الاتصال وخلافه وكذلك التوصيل من المخرج إلى المخرج ومن المخرج إلى اللوحة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات | عدد | 31 |  |  |  |  |
| 3-2 | كالبند السابق ولكن دائرة عمومية قطاع (3×6) مم2 نحاس داخل مواسير قطر 25مم. | عدد | 14 |  |  |  |  |
| 4 4-1 | مفـاتيـح التحـكم: توريد وتركيب مفتاح ثلاثى (10أمبير - 250 فولت) للتحكم في الإنارة ماركة بيتشينو أو كوب أو مايماثلهما ا.ومحمل على البند العلبة الخاصة به واللقمه والشاسيه والوجه المعدني وكذلك الدائرة الفرعية بموصلات نحاسية (3×2)مم2 وكل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاختبار حسب الرسومات والمواصفات. | عدد | 2 |  |  |  |  |
| 4-2 | كالبند السابق ولكن مفتاح ديفياتيرأحادى (2WAY SWITCH) | عدد | 2 |  |  |  |  |
| 5 5-1 | # مخارج الأناره والشفاطات ومراوح السقف: توريد وتركيب مخرج إنارة بالسقف أو على الحائط حسب الرسومات والمواصفات . ومحمل على البند علب الاتصال وأدوات التثبيت وما يخصه من مواسير الـP.V.C والاختبارات وكذلك التوصيل من المخرج إلي المخرج بأسلاك نحاسية قطاع 3×4 مم2 وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والموصفات. | عدد | 63 |  |  |  |  |
| 5-2 | كالبند السابق ولكن مخرج شفاط داخل الحائط كامل بالفريم الخشبي الخاص به. | عدد | 5 |  |  |  |  |
| 5-3 | كالبند السابق ولكن مخرج مراوح سقف | عدد | 4 |  |  |  |  |
| 6 6-1 | وحـدات الإنـارة: توريد وتركيب وحدة إنارة فلورية طراز F1 كاملة (4×18)وات إنتاج فيليبس أو مايماثلها والكشاف كامل مماجميعه بملفات الحث وبادئ الاشتعال واللمبات ومكثفات تحسين معامل القدرة وجميع ما يلزم والبند شامل التثبيت والاختبار وخلافه وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات. | عدد | 12 |  |  |  |  |
| 6-2 | كالبند السابق ولكن الوحدة طراز F2 (2×36)وات حسب الرسومات والمواصفات. | عدد | 7 |  |  |  |  |
| 6-3 | كالبند رقم (6-1) ولكن الوحدة طراز I1 كامل باللمبه 60 وات عاديه (INC.LAMP)حسب الرسومات والمواصفات . | عدد | 12 |  |  |  |  |
| 6-4 | كالبند السابق ولكن الوحدة طراز I3 تركب على الحائط حسب الرسومات والمواصفات | عدد | 4 |  |  |  |  |
| 6-5 | كالبند السابق ولكن الوحدة طراز I7 عباره عن قنديل طراز اسلامى كامل باللمبه 100 وات(INC.LAMP) حسب الرسومات والمواصفات. | عدد | 38 |  |  |  |  |
| 6-6 | كالبند السابق ولكن الوحدة نجفه طراز اسلامى تركب بصحن المسجد ثلاثة أدوار بعدد 16 لمبه قدرة 40 وات لكل لمبه . | عدد | 1 |  |  |  |  |
| 6-7 | كالبند السابق ولكن الوحدة نجفه طراز اسلامى تركب بصحن المسجد دور واحد بعدد 12 لمبه قدرة 40 وات لكل لمبه | عدد | 1 |  |  |  |  |
| 7 7-1 | النظـام الصـوتـى: بالمقطوعية توريد وتركيب نظام صوتى يتكون من الأتى : -عدد 14 سماعة سقف قدرة 12 وات -عدد2 سماعه هورن قدرة ( 30 ) وات تركب خارج المسجد من النوع ضد المياه -عدد 1 راديو (F.M) -عدد 2 ميكروفون(مايك يدوى) كريستالى يمكن تثبيتههم على ستاند. -عدد 1 ميكروفون (لاسلكى) . -عدد 1 مكبر قدرة 230 وات . ويحمل على البند جميع أسلاك التوصيل وعلب الإتصال والمواسير وخلافه .وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل ويكون المقاول مسؤل عن وصول الإشارة عند كل سماعة بوضوح ويكون النظام من إنتاج شركة فيليبس أو باناسونيك أو ما يماثلهما . | بند | 1 |  |  |  |  |
| 8 | الشفـاطـات: توريد وتركيب وحدة شفاط مقاس 25×25سم ماركة ناشونال أو توشيبا أو مايماثلهما ومحمل على البند كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات | عدد | 5 |  |  |  |  |
| 9 | المـراوح: توريد وتركيب وحدة مروحه سقف 3 ريشه ماركة ناشونال أو توشيبا أو مايماثلهما ومحمل على البند كل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات | عدد | 12 |  |  |  |  |